LAPORAN PROJECT

“SIMULATOR VENDING MACHINE”

Disusun oleh :

Andi Mei Prasetyo Isworo

(1110171035)

Program Studi Teknik Elektronika

Departemen Elektro

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Surabaya

2019

- Daftar Isi

I.	Pendahuluan	3

II.	Tujuan	3

III.	Dasar Teori	3

IV.	Metodologi Percobaan	3

A.	Bahan Percobaan	3

B.	Desain Hardware	4

C.	Desain Software	7

V.	Analisa Data	8

A.	State machine	8

B.	Multi state	8

C.	Perhitungan Timer 2	8

D.	Program	8

VI.	Kesimpulan	10

VII.	Link Repository GitHub	10

# Pendahuluan

Pada project ini dibuat suatu alat simulator vending machine dengan harga satu item yaitu permen seharga 1000 rupiah. Terdapat 3 buah actuator yang disimulasikan menggunakan 3 buah LED utama (LED drop, LED 500, LED 1000). Sedangkan untuk input terdapat 2 buah push button (PB Proses, PB Batal), untuk sensor koin digunakan sensor cahaya(photodiode) yang sebelumnya telah dibuat pada project sebelumnya.

# Tujuan

Setelah menyelesaikan project ini, yang didapat adalah:
• Dapat menjelaskan definisi sistem multi-state berdasar waktu
• Dapat menjelaskan definisi sistem multi-state berdasar input dan waktu
• Dapat membuat program dengan sistem multi-state

# Dasar Teori

Dua katagori pada sistem multi-state secara umum adalah:

- Sistem multi-state berdasar waktu

Ciri dari sistem ini adalah, perpindahan antar state (keadaan) hanya bergantung pada jalannya waktu.Sebagai contoh, sebuah sistem yang mungkin dimulai dari keadaan A, secara berulang menjalankan subroutine1, selama 10 detik. Kemudian pindah ke keadaan B selama 5 detik untuk mengerjakan subroutine2. Selanjutnya dapat pindah ke keadaan A kembali, dan seterusnya. Sistem kontrol lampu lalu lintas adalah contohnya.

- Sistem multi-state berdasar input dan waktu.

Ini adalah bentuk sistem yang lebih dikenal, dimana perpindahan antar keadaan bergantung pada jalannya waktu dan input dari sistem. Sebagai contoh, sebuah sistem mungkin hanya akan pindah dari keadaan A ke keadaan B jika sebuah input tertentu diterima dalam waktu X detik. Mesin cuci tadi adalah contoh dari sistem ini, sepertin halnya sistem alarm anti-pencuri bahkan sampai kepada sistem autopilot pada pesawat terbang.Sebagai pelengkap, ada satu lagi kemungkinan dari sistem multi-state, yaitu:

- Sistem multi-state berdasar input.

Sistem ini sangat jarang dipakai, dimana perpindahan antar keadaan hanya bergantung pada input sistem. Sebagai contoh, sebuah sistem hanya akan pindah dari keadaan A ke keadaan B jika sebuah input
tertentu diterima. Jika input tidak diterima maka sistem akan terus berada di keadaan A selamanya. Karena sistem ini tidak memiliki konsep waktu maka tidak ada cara untuk menerapkan timeout atau sejenisnya. Sistem seperti ini tidak dibahas dalam modul.

# Metodologi Percobaan

## Bahan Percobaan

      - STM32F103C8 (Blue Pill) + ST LINK v2		1 buah

      - Push Button 					2 buah

      - LCD karakter 16x2					1 buah

      - Photo diode 3mm					1 buah

      - Infra Red 3mm					1 buah

      - PCB Polos						1 buah

      - Kabel jumper 					secukupnya

      - Kabel pita						secukupnya

      - Kertas karton 3mm					secukupnya

      - Header Male & Female			secukupnya

      - Baut + Mur					secukupnya

## Desain Hardware

Gambar 1.1 Konfigurasi Pin yang digunakan

Gambar 1.2 Rangkaian Regulator Power Supply

Gambar 1.3 Rangkaian LCD dan Buzzer

Gambar 1.4 Layout Main PCB

Gambar 1.5 Rangkaian Simulator Vending Machine

Gambar 1.6 PCB Tampak Bawah

LCD

Loading

1000

500

Drop

Process

Cancel

Koin Masuk

Gambar 1.7 Alat tampak atas

Gambar 1.8 Alat Keseluruhan

## Desain Software

Pada rancangan yang penulis buat terdapat 8 buah state machine yang akan diimplememtasikan pada hardware.

START

InsertCoin1

Process

Ready

InsertCoin2

K1000

Cancel

K500

RESET

Koin 500

Koin 500

Koin 1000

Batal

Batal

Proses

Koin 500

Koin 1000

Gambar 2.1 State machine

# Analisa Data

## State machine

Pada project ini menggunkan state machine moore, dimana kondisi keluaran berada disalam state, sehingga membuat system lebih stabil.

Pada project ini terdapat 8 buah state. Dimana state pertama adalah start yang selanjutnya lompat ke state insertCoin1, pada state ini akan lompat ke state Ready jika koin yang dimasukkan 1000, jika koin yang dimasukkan 500 maka akan lompat ke state insertCoin2. Pada state ini jika dimasukkan koin 500 maka akan lompat ke state K500, yang artinya koin akan dikembalikan 500 dan state akan lompat ke state Ready. Jika yang dimasukkan adalah koin 500 maka langsung menuju state Ready. Pada state ready dapat diproses dan juga dibatalkan. Jika pada state ini pembeli memasukkan uang maka akan dikembalikan sesuai kelebihan uang yang di mesin.

## Multi state

Pada project ini banyak sekali tugas tertetntu yang harus dikerjakan. Jika tanpa adanya algoritma multi state maka akan sulit untuk mengimplementasikan project ini.

## Perhitungan Timer 2

Pada timer 2 penulis menginginkan Update_event dilakukan setiap 500us sekali untuk kerperluan keseuruhan task yang akan dikerjakan, TIM_CLK yang telah disetting adalah 72Mhz, berdasarkan persamaan tersebut maka didapatkan nilai Prescaler = 17999 dan Periode = 1 karena auto reload penulis disable maka nilai RCR diabaikan.

## Program

Pada project ini program terlalu banyak sehingga penulis hanya melampirkan beberapa program yang penting, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada link git hub.

case insertCoin1:{

/*	Printed once in loop	*/

if(printEn){

printEn=0;

myLCD_setCursor(0, 1); myLCD_print("Money: "); myLCD_printNum(money);

}

/*	Check type of coin when sensor detected, and give appropriate flag	*/

if(Detect_500()){

buzzer(1);

myLCD_clear();

myLCD_setCursor(0, 0); myLCD_print("Rp.500 inserted !");

myFlag=in500;

}

if(Detect_1000()){

buzzer(1);

myLCD_clear();

myLCD_setCursor(0, 0); myLCD_print("Rp.1000 inserted");

myFlag=in1000;

}

Cuplikan program pada state insertCoin1.

/*	Check flag and goto next state	*/

if(myFlag==in500){

if(++delay > 2000){

delay=0;

buzzer(0);

money+=500;

myLCD_clear();

myFlag=noCoin;

myLCD_setCursor(0, 0); myLCD_print("Insert Coin !");

printEn=1;

myState=insertCoin2;

}

}

if(myFlag==in1000){

if(++delay > 2000){

delay=0;

buzzer(0);

money+=1000;

myLCD_clear();

myFlag=noCoin;

printEn=1;

myState=ready;

}

}

}break;

_Bool Detect_1000(void){

_Bool flagDetect=0;

if((myADC_read() > 300) && (myADC_read() < 2700))

debounce3 = debounce3<<1;

else

debounce3 = (debounce3<<1)|1;

if(debounce3==3)

flagDetect=1;

return flagDetect;

}

_Bool Detect_500(void){

_Bool flagDetect=0;

if(myADC_read() > 3000)

debounce4 = debounce4<<1;

else

debounce4 = (debounce4<<1)|1;

if(debounce4==3)

flagDetect=1;

return flagDetect;

}

Cuplikan Program Deteksi Koin

enum state{start, startDelay, insertCoin1, insertCoin2, ready, cancel, drop, k500, k1000, }myState;

State yang digunakan

void MX_TIM2_Init(void)

{

TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};

TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};

htim2.Instance = TIM2;

htim2.Init.Prescaler = 17999;

htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;

htim2.Init.Period = 1;

htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;

htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;

if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)

{

Error_Handler();

}

sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;

if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)

{

Error_Handler();

}

sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;

sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;

if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)

{

Error_Handler();

}

}

Cuplikan Program inisialisasi timer 2 dengan tick 500us

# Kesimpulan

Berdasarkan hasil percobaan dan analisa yang telah penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya.

- Suatu program yang mempunyai banyak kondisi, akan lebih mudah memprogramnya dengan algoritma Multistate (mealy maupun moore).

- Suatu state dapat diatur waktunya melalui interrupt timer.

- Jika program tidak membutuhkan waktu yang cepat, maka interrupt timer dapat disetting lambat, hal tersebut dapat menghemat daya yang dikonsumsi microcontroller.

- Agar task schedule tidak terganggu, atau bahkan dapat membuat microcontroller stack maka hendaknya tidak menggunakan delay yang membuat program berhenti pada baris program tertentu atau yang disebut delay blocking.

# Link Repository GitHub

https://github.com/AndiMei/Embedded_SimulatorVendingMachine.git